Disciplina: Sistemas Operacionais

Unidade III – Gerenciamento de Arquivos, Entrada e Saída

Módulo 4 – Discos

Exercícios

1. A respeito do estudo sobre a anatomia dos discos rígidos, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I - Os discos rígidos são um dos principais elementos de hardware do computador, assumindo um papel de extrema relevância tanto no processo de gerenciamento de memória quanto no de gerenciamento de entrada e saída.

II - Internamente, como o próprio nome já sugere, os discos rígidos se organizam como base em uma série de outros discos, chamados de cilindros.

III – Os cilindros se posicionam um acima do outro através de um eixo central, que também é chamado de cabeçote de leitura.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, V, V

e) F, F, F

2. A respeito da estrutura interna dos discos rígidos, selecione a alternativa incorreta.

a) Cada um dos pratos do disco rígido possui duas superfícies, a superior e a inferior, que são utilizadas para prover o armazenamento físico dos arquivos e diretórios.

b) Para executar o processo de gravação e leitura dos dados, o disco rígido possui um cabeçote de leitura para cada prato.

c) A quantidade de pratos existentes em cada disco varia a depender da tecnologia utilizada e da capacidade de armazenamento disponibilizado por cada hardware especificamente.

d) As superfícies dos pratos dos discos são organizadas em setores que, por sua vez, são divididos em trilhas.

e) Os pratos são fixados no atuador através de braços, o que permite a mobilidade necessária para que seja possível ler todo o conteúdo da sua superfície enquanto é rotacionado pelo eixo.

3. As superfícies dos pratos dos discos são organizadas em trilhas que, por sua vez, são divididas em:

a) setores

b) motores

c) eixos

d) cabeçotes

e) rotores

4. Um conjunto de trilhas de mesma posição nos diferentes pratos é chamada de:

a) setor

b) motor

c) eixo

d) cabeçote

e) cilindro

5. Selecione, dentre as opções, aquela que preenche corretamente as lacunas da sentença.

Setores, __________ e cilindros são os elementos responsáveis por permitir a identificação dos locais para onde deve se movimentar os __________ de leitura _________.

a) trilhas | cabeçotes | do disco

b) trilhas | setores | da memória principal

c) pratos | cabeçotes | do disco

d) pratos | setores | do disco

e) pratos | cabeçotes | da memória principal

6. A performance dos discos rígidos é normalmente mensurada em função de três fatores, são eles:

a) Tempo de busca, latência de rotação e tempo de transferência.

b) Tempo de captação, latência de rotação e tempo de transferência.

c) Tempo de busca, latência de análise e tempo de captura.

d) Tempo de captação, latência de rotação e tempo de captura.

e) Tempo de captação, latência de análise e tempo de transferência.

7. O tempo gasto na movimentação do braço do disco até que o cabeçote de leitura atinja o setor onde está a informação é chamado de:

a) Latência de rotação

b) Latência de análise

c) Tempo de captura

d) Tempo de busca

e) Tempo de transferência

8. O tempo gasto na transferência dos dados armazenados do cilindro até o componente eletrônico do disco rígido é chamado de:

a) Latência de rotação

b) Latência de análise

c) Tempo de captura

d) Tempo de busca

e) Tempo de transferência

9. O tempo de espera pela rotação do eixo até que o setor específico seja alcançado é chamado de:

a) Latência de rotação

b) Latência de análise

c) Tempo de captura

d) Tempo de busca

e) Tempo de transferência

10. Acerca das políticas de agendamento de disco, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I – As políticas de agendamento de disco foram implementadas com o objetivo de reduzir as perdas decorrente da transferência de dados entre a CPU e a memória principal.

II - Os principais atrasos nas operações de disco se referem aos tempos gastos na busca e na latência de rotação.

III - Os algoritmos de agendamento do disco são componentes do sistema operacional que podem ser alocados em um módulo separado ou como parte do núcleo do SO.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, V, V

e) F, F, F

11. Assinale a alternativa que não representa um dos principais métodos utilizados no agendamento de disco.

a) First In First Out (FIFO)

b) First Come First Server (FCFS)

c) Circular SCAN (C-SCAN)

d) Shortest Seek Time First (SSTF)

e) Elevador (SCAN)

12. O algoritmo de agendamento de disco que é caracterizado como o simples e que tem como base a premissa de que as operações são executadas na ordem em que as solicitações chegam ao disco, é o:

a) LOOK

b) First Come First Server (FCFS)

c) Circular SCAN (C-SCAN)

d) Shortest Seek Time First (SSTF)

e) Elevador (SCAN)

13. O algoritmo de agendamento de disco que tem como base o mesmo fundamento do algoritmo de agendamento de processos Shortest Job First, ou seja, executa primeiro a requisição que requer o menor movimento do braço do disco independentemente da direção, contando-se a partir da posição do cabeçote de leitura antes do início da operação, é o:

a) LOOK

b) First Come First Server (FCFS)

c) Circular SCAN (C-SCAN)

d) Shortest Seek Time First (SSTF)

e) Elevador (SCAN)

14. O algoritmo de agendamento de disco caracterizado pelo fato de que o cabeçote de leitura percorre o disco na direção da requisição mais próxima indo até o último cilindro nesta direção para, só então, inverter o sentido de leitura, indo novamente até o último cilindro só que na direção inversa, é o:

a) LOOK

b) First Come First Server (FCFS)

c) Circular SCAN (C-SCAN)

d) Shortest Seek Time First (SSTF)

e) Elevador (SCAN)

15. Selecione a alternativa que traz o algoritmo de agendamento de disco que é caracterizado pelo fato de que permite a ocorrência do problema da inanição, ou starvation.

a) LOOK

b) First Come First Server (FCFS)

c) Circular SCAN (C-SCAN)

d) Shortest Seek Time First (SSTF)

e) Elevador (SCAN)

16. Tomando como base o algoritmo de agendamento de disco FCFS, estando o cabeçote de leitura no cilindro de número 41 e tendo como fila de entrada por ordem de chegada as requisições para os cilindros [98, 17, 30, 42, 27], a próxima movimentação do cabeçote de leitura será para o cilindro de número:

a) 42

b) 98

c) 17

d) 27

e) 30

17. Tomando como base o algoritmo de agendamento de disco SSTF, estando o cabeçote de leitura no cilindro de número 41 e tendo como fila de entrada por ordem de chegada as requisições para os cilindros [98, 17, 30, 42, 27], a próxima movimentação do cabeçote de leitura será para o cilindro de número:

a) 42

b) 98

c) 17

d) 27

e) 30

18. Tomando como base o algoritmo de agendamento de disco Elevador, estando o cabeçote de leitura no cilindro de número 41 e tendo como fila de entrada por ordem de chegada as requisições para os cilindros [98, 17, 30, 42, 27], a próxima movimentação do cabeçote de leitura será para o cilindro de número:

a) 42

b) 98

c) 17

d) 27

e) 30

19. Tomando como base o algoritmo de agendamento de disco Elevador, estando o cabeçote de leitura no cilindro de número 41 e tendo como fila de entrada por ordem de chegada as requisições para os cilindros [98, 17, 30, 42, 27], a sequência correta de leitura dos cilindros será:

a) 98, 17, 30, 42, 27

b) 42, 98, 30, 27, 17

c) 42, 30, 27, 17, 98

d) 27, 42, 30, 98, 17

e) 17, 27, 30, 42, 98

20. Tomando como base o algoritmo de agendamento de disco SSTF, estando o cabeçote de leitura no cilindro de número 41 e tendo como fila de entrada por ordem de chegada as requisições para os cilindros [98, 17, 30, 42, 27], a sequência correta de leitura dos cilindros será:

a) 98, 17, 30, 42, 27

b) 42, 98, 30, 27, 17

c) 42, 30, 27, 17, 98

d) 27, 42, 30, 98, 17

e) 17, 27, 30, 42, 98

21. Tomando como base o algoritmo de agendamento de disco FCFS, estando o cabeçote de leitura no cilindro de número 41 e tendo como fila de entrada por ordem de chegada as requisições para os cilindros [98, 17, 30, 42, 27], a sequência correta de leitura dos cilindros será:

a) 98, 17, 30, 42, 27

b) 42, 98, 30, 27, 17

c) 42, 30, 27, 17, 98

d) 27, 42, 30, 98, 17

e) 17, 27, 30, 42, 98

22. A respeito dos algoritmos de agendamento de disco, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I – O que se observa no SSTF é que a mudança constante de direção do movimento de leitura pode ocasionar uma perda adicional de tempo total de acesso aos dados.

II - O algoritmo C-SCAN é uma adaptação do algoritmo do elevador, desta forma, com a diferença que, ao chegar ao primeiro ou ao último bloco, o cabeçote não inverte o sentido do movimento, e sim continua na mesma direção pulando para o cilindro que representa a outra ponta da trilha.

III - O C-SCAN é o algoritmo ótimo para a solução do problema de agendamento do disco, apresentando o melhor desempenho dentre todos os algoritmos existentes.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, V, V

e) F, F, F

23. Acerca das estruturas para organização dos discos, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I - Quando se fala em estruturas de organização de discos rígidos, dois são os principais modelos que vem à mente, o DMA e o JBOD.

II - O JBOD, que em tradução literal significa “apenas um monte de discos” (Just a Bunch Of Disks), atua como um agregador de discos, fazendo que o sistema operacional consiga lidar com o armazenamento em múltiplos volumes.

III – O DMA, ou acesso direto a memória, surgiu como uma forma de prover alguma organização e controle ao modelo JBOD.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, V, V

e) F, V, F

24. A respeito do modelo JBOD, é incorreto afirmar.

a) A arquitetura JBOD não permite qualquer ganho de desempenho na leitura ou escrita de dados em disco.

b) No modelo JBOD, os discos são tratados de forma independente e a informação é armazenada sequencialmente nos discos.

c) A arquitetura não implementa métodos que possibilitem a aplicação tolerância a falhas no conjunto de discos.

d) Em associação com a arquitetura RAID, é um dos modelos de arranjos de discos mais conhecidos.

e) No caso de perda de um dos discos do arranjo, a arquitetura JBOD permite que o dado seja recuperado a partir dos blocos de paridade.

25. Sobre a arquitetura RAID, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I - O surgimento da arquitetura RAID veio acompanhada de uma série de funcionalidades que buscavam reduzir a diferença de performance entre a velocidade de processamento da CPU e a velocidade de acesso aos discos.

II - Uma das ideias básicas proposta pelo RAID foi a de priorizar a utilização de conjuntos de discos maiores, mas que trabalhavam de forma associada, ao invés da instalação de discos de pequeno volume e baixo custo.

III – No modelo RAID, a segmentação da informação em múltiplos volumes não apenas aumenta a velocidade de leitura e escrita, como abre a possibilidade de se realizar a leitura simultânea em múltiplos discos.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, F, V

e) F, V, F

26. Selecione a opção que representa o modelo RAID que se caracteriza por não implementar qualquer redundância de dados, dando ênfase apenas à melhoria do desempenho das operações executadas em disco.

a) RAID 0

b) RAID 1

c) RAID 10

d) RAID 5

e) RAID 6

26. Selecione a opção que representa o modelo RAID que se caracteriza por ser híbrido, ou seja, se basear na junção de características de outros dois modelos tradicionais.

a) RAID 0

b) RAID 1

c) RAID 10

d) RAID 5

e) RAID 6

27. Selecione a opção que representa o modelo RAID que se caracteriza por implementar uma estrutura complementar de paridade que permite, em alguns casos, que a informação possa ser recuperada mesmo no caso de falha de mais de um disco.

a) RAID 0

b) RAID 2

c) RAID 3

d) RAID 5

e) RAID 6

28. Selecione a opção que representa o modelo RAID que se caracteriza por ser um dos mais utilizados atualmente em servidores corporativos distribuídos por todo o planeta.

a) RAID 1

b) RAID 2

c) RAID 3

d) RAID 5

e) RAID 4

29. Sobre a arquitetura RAID, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I - Diferentemente do RAID 0, o RAID 1 implementa mecanismos de redundância que evitam a perda da informação em caso de perda de um dos discos.

II – Um dos pontos positivos do RAID 1 é o fato de que, a depender da natureza da operação, a performance de leitura dos blocos de dados pode ser de até, no máximo, a soma do desempenho da execução da operação isoladamente em cada um discos.

III - Uma das principais desvantagens da utilização do RAID 1 é o fato de que o modelo faz com que 10% do espaço útil de armazenamento seja perdido.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, F, V

e) F, V, F

30. Sobre a arquitetura RAID, julgue as afirmações e selecione a alternativa correta.

I - A arquitetura RAID 2 tem estrutura similar ao modelo do RAID 5, só que, ao invés de utilizar a segmentação de disco utilizando blocos, implementa a segmentação no nível bytes

II – A arquitetura RAID 2 se caracteriza por utilizar ECC (Error Correcting Code), ao invés de paridade, para controle de erros.

III - Assim como as arquiteturas de RAID 2, o RAID 4 também se assemelha ao 5, já que utiliza a segmentação da informação em blocos.

a) V, V, F

b) F, V, V

c) V, F, F

d) V, F, V

e) F, V, F